| PREPARED BY : （制作人 :）QHQ | EASYQUICK TECHNOLOGY SPECIFICATION ## 深圳市易快来科技股份有限公司 | SPEC No：（规格型号：）EQT571BKP007P |
| --- | --- | --- |
|  |  | FILE No ：（档案编号 ：） EQ20220550601 |
| R&D APPROVED BY: （研发核准:） |  | ISSUE（日期） 2022-05-06 |
|  |  | PAGE（页码） 8 |
| QC APPROVED BY:（品质核准） |  | APPLICABLE DIVISION （适用范围） ▉Mobile LCD DIVISION ▉手机液晶模组 |
| For HD+ TFT LCD Module& CTP Model No EQT571BKP007P SPEC&IIS Customer side signature（客户方签名）. 签名 部门; Acknowled-ge（承认人）; Date（日期）; Remarks（备注）. Structure（结构）. Electronics（电子）. Item（项目）. Quality（品质）. ###### EASYQUICK TECHNOLOGY ###### （易快来科技） |

- Application（应用）

This data sheet is to introduce the specification of EQT571BKP007P active matrix 16.7M color  TFT  LCD module.

Main color LCD module is controlled by Driver IC XM92160

If any problem occurs concerning the items not stated in this specification, it must be solved sincerely by both parties after deliberation.

As to basic specification of driver IC refer to the IC specification and handbook.

本规格书是为了介绍EQT571BKP007P有源矩阵16.7M彩色TFT LCD模块的规格。

主彩色液晶显示模块由驱动芯片XM92160控制

本规范未尽事宜如有问题，双方必须认真协商解决。

驱动IC的基本规格参照《IC规格书》和相关《手册》。

2. Construction and Outline （结构与大纲）

Construction: LCD panel, Driver (COG), FPC with electric components,16 CHIP-WHITE LED lump, prism sheet, diffuser, light guide and reflector, plastic frame to fix them mechanically.

There shall be no scratches, stains, chips, distortions and other external drawbacks that may affect the display function.

In order to realize thin module structure, double-sided adhesive tapes are used to fix LCD panels. As these tapes do not guarantee to permanently fix the panels, LCD panel may rise from the module when shipped from factory.

So please make sure to design the system to hold the edges of LCD panel by the soft material such as sponge when LCD module is assembled into the cabinet.

结构:液晶面板，驱动或COG，带电子元件的FPC, 16个白光LED块，棱镜片，扩散器，导光器和反射器，塑料框架机械固定。

不应有可能影响显示功能的划痕、污迹、芯片、畸变等外部缺陷。

为了实现薄型模块结构，采用双面胶带固定液晶面板。由于这些胶带不能保证永久有效固定面板，LCD面板在出厂时可能会从模块内移动。

所以在液晶模块组包装和进柜时，请务必将包装结构设计成用海绵等软材料支撑液晶面板的边缘。

3. Mechanical Specification（参数规格）

Table 1（表 1）

| Item(项目) | Specifications(规格) | Unit（单位） |
| --- | --- | --- |
| Screen size（屏幕尺寸） | 5.71 | inch |
| Display mode（显示模式） | TFT | - |
| Active area（ 显示范围） | 62.10(H)×131.10(V) | mm |
| CTP area（ 显示范围） | 62.70(H)×131.70 (V) | mm |
| Display format（分辨率） | 720×RGB×1520 | - |
| Pixel Size（像距） | 0.02875 (H) X0.08625 (V) | mm |
| Pixel confinguration（像素） | R. G. B. strip | - |
| Outline Dimensions（外形尺寸） | 70.86(H)×151.06(W)×3.06(D) | Note 1 |
| View Angle（视角） | FULL |  |
| Base color Notes（基色） | Normal Black | - |
| Weight（重量） | TBD |  |
| Driver/ CTP IC（驱动/触摸IC） | XM92160 |  |

Note 1: Not include FPCs & Bezel extrude stucture.

备注 1: 不包括排线和面板构造

4. Interface signals（接口信号）

Table 2（表 2）

Table 2  LCM PIN

| Pin No. | LCD接口pin 定义 | LCD接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地 |
| 2 | D0N | MIPI-D0N |
| 3 | D0P | MIPI-D0P |
| 4 | GND | 地 |
| 5 | D1N | MIPI-D1N |
| 6 | D1P | MIPI-D1P |
| 7 | GND | 地 |
| 8 | D2N | MIPI-D2N |
| 9 | D2P | MIPI-D2P |
| 10 | GND | 地 |
| 11 | D3N | MIPI-D3N |
| 12 | D3P | MIPI-D3P |
| 13 | GND | 地 |
| 14 | TCN | MIPI-CKN |
| 15 | TCP | MIPI-CKP |
| 16 | LED- | 背光负极 |
| 17 | LED+ | 背光正极 |
| 18 | VPOS_+5V | LCM电源+5V |
| 19 | VPOS_-5V | LCM电源-5V |
| 20 | LCM_RST | LCM复位线 |
| 21 | DSI_TE | TE信号线 |
| 22 | VCI_2.8V | NC |
| 23 | LCD_ID | LCM_ID |
| 24 | VIO_1.8V | LCM电源+1.8V |
| 25 | GND | 地 |
| 26 | SCL0 | TP_SCL |
| 27 | SDA0 | TP_SDA |
| 28 | RST | TP_RST |
| 29 | INT | TP_INT |
| 30 | VIO_2.8V | TP_VCC_2.8V |

Notes: 2.FPC Connector 30pin

备注: 2.30pin排线连接器定义

Table 3（表3）

Table 3  FPC PIN

| Assembled on （组装） | Item（条目） | Description（描述） |
| --- | --- | --- |
| Phone PWB （手机主板） | Connector Type （连接类型） | Connection（卡扣） |
|  | Pin Amount（数量） | 30 |
|  | Manufacturer （制造商） | 亚奇 |
|  | Part Number（零件号） | OK-23GM030-04 |

Notes: 3.FPC Connector Type

备注:3.排线连接器类型

Table 4（表 4）

Table 4  TP PIN

| Pin No. | LCD接口pin 定义 | LCD接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VDD_2.8V | TP_VCC_2.8V |
| 2 | INT(1.8V) | TP_INT(1.8V) |
| 3 | SDA(1.8V) | TP_SDA(1.8V) |
| 4 | SCL(1.8V) | TP_SCL(1.8V) |
| 5 | RST(1.8V) | TP_RST(1.8V) |
| 6 | GND | 地 |

Notes: 4.FPC Connector 6pin

备注: 4.6 pin排线连接器定义

Table 5（表5）

Table 5  TP PIN

| Assembled on （组装） | Item（条目） | Description（描述） |
| --- | --- | --- |
| Phone PWB （手机主板） | Connector Type （连接类型） | Connection（焊接） |
|  | Pin Amount（数量） | 6 |
|  | Manufacturer （制造商） | / |
|  | Part Number（零件号） | / |

Notes: 3.TP FPC Connector Type

备注:3.TP排线连接器类型

5.LED back light（背光灯）

At main panel the back light uses 16 pcs edge light type white LED.

在背光的主面板用16颗白色LED灯

Table 6（表6）

| Parameter（参数） | Symbol（样品） | Min. （最小值） | Typ. （标准值） | Max.（最大值） | Unit（单位） | Remark（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED Voltage （LED 电压） | VLED | - | 25.6 | - | V | [Note 5-2] |
| LED Current （LED 电流） | ILED | - | 40 | - | mA |  |
| Power Consumption（电功率） | WLED | - | 1024 | - | mW | [Note 5-2] |
| Number of LED components（LED组成部件数量） |  | 16 |  |  | PCS（片） |  |
| Connection Type(Serial/Parallel/Other) 连接类型(串联/并联/其他) |  | 8x2 LEDs |  |  |  |  |

Note:

*16 pcs of LED

*Please consider Allowable Forward Current on used temperature

*16 颗灯

* 请考虑允许范围内的正向电流的使用温度

Fig.1 （图1）               Fig.2*Schematics drawing of lighting （绘制照明图 图.2）

Note: Logic high and low levels are specified as 30% and 70% of IOVCC for Input signals.

Note: Ta = -30 to 70 °C, IOVCC=1.65V to 3.3V, VCI=2.5V to 3.3V, GND=0V

备注: 指定逻辑高和低电平作为输入信号IOVCC的70%和30%。

备注: Ta = -30 to 70 °C, IOVCC=1.65V to 3.3V, VCI=2.5V to 3.3V, GND=0V

6. Optical Characteristics（光学特征）

Table 7（表7）

| Item项目 |  | Symbol（样品） | Condition（条件） | Min.（最小值） | Typ.（标准值） | Max.（最大值） | Unit（单位） | Remark（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Response time（响应时间） | Rise （上升）+Fall （下降） | Tr+Tf | θ=0° | - | 20 | 26 | ms |  |
| Brightness（亮度） |  | Br | θ=0° | 480 | 530 | - | Cd/m2 |  |
| Contrast ratio（对比度） |  | CR | θ=0° | 1000 | - | - | - |  |
| Viewing angle(with Polarizer) （视角） | Top （顶部） |  | 90° | 80 | - | - | degree |  |
|  | Bottom（底部） |  | 270° | 80 | - | - |  |  |
|  | Left （左边） |  | 180° | 80 | - | - |  |  |
|  | Right（右边） |  | 0° | 80 | - | - |  |  |
| White Chromaticity （白色色度） |  | X | θ=0° | 0.260 | 0.290 | 0.320 | - | 以实测为准 |
|  |  | Y |  | 0.265 | 0.295 | 0.325 | - |  |
| NTSC（色彩饱和度） |  |  | - | 65 | - | - | % |  |

- LCD Module Outline dimensions （模组外形图 ）

Fig.1（图1）

8. Packaging Specification

1.1  Package quantity in one Box : 60PCS

1.2  Box Size : 360cm*310cm*210cm

1.3  1 BOX = 2 CARTON

1.4  1 CARTON = 10(Full tray) + 1 (dummy / top tray) =11 tray

1.5  1 TRAY = 6 PCS LCM

注：以下为包装示意图

Fig.1（图1）